- Pentru executia de circuite imprimate la S.C. C.E.E. S.A. prin comasarea mai multor proiecte pe un singur format se va tine cont de urmatoarele:

Limitari tehnologice :

- dimensiunea placilor este standard de  3150 * 2350 mils (80.01 x 59.69 mm)

- numarul placilor pe un format: 8

- dimensiunea minima a traseelor : 8 mils

- distanta minima intre trasee, insule, trasee si insule : 8 mils

- distanta minima de la marginea placii la trasee si insule : 40 mils

- coroana minima in jurul gaurii:  8 mils

- diametrul minim de gaura: 0.4 mm (16 mils)

Circuitele se executa o singura data, nu se mai pot comanda ulterior.

Pentru executie este nevoie de :

- fisiere gerber in format RS274D sau RS274X (extended Gerber), in primul caz fiind nevoie si de fisier de aperturi

- fisier de gaurire in format Excelon si fisier cu dimensiunea burghielor, daca acestea nu sunt incluse in fisierul de gaurire.

- Formatul fisierelor:  2.3 sau 2.4, in inch, in cote absolute.

Fisierele gerber se vor redenumi, toate vor avea extensia GBR, iar  numele va fi  format dintr-un cod de maxim 6 caractere, dupa care va fi identificat circuitul imprimat,  si un sufix format din doua caractere:

nume.extensie 	=>	nume + sufix.gbr 		de ex.:

job.bot 		=>	joblb.gbr

job.top		=>	joblt.gbr

se vor folosi urmatoarele sufixuri :

- lb = Layer Bottom

- lt = Layer Top

- mb = Soldermask Bottom

- mt = Soldermask Top

- sb = Silkscreen Bottom

- st = Silkscreen Top

- ko = Border

La ORCAD fisierul de contur se poate obtine fie din *.pwr , *.gnd sau *.drd .

fisierul de gaurire se redenumeste in :

nume.extensie 	=>	nume + sufix.dpt		adica

Thruhole.tap 	=>	jobpl.dpt 	sau 	jobup.dpt

unde pl sau up reprezinta sufixul pentru gauri metalizate (pl) sau nemetalizate (up)

Toate denumirile precizate mai sus se refera la fisiere Gerber generate de ORCAD . La alte programe de proiectare difera doar denumirile implicite sub care sunt extrase acestea .La EAGLE de ex :

*.cmp = Component Side 		=> *lt.gbr

*.sol = Solder Side 		=> *lb.gbr

*.drd = fisierul de gaurire 		=> *pl(up).dpt

*.drl = fisierul cu dimensiunea burghielor 	=> se lasa asa

La PROTEL de ex :

*.gbl = Gerber Bottom Layer 	=> *lb.gbr

*.gtl = Gerber Top Layer 		=> *lt.gbr

*.txt = fisierul de gaurire 		=> *pl(up).dpt